Технические требования к макетам в электронном виде

(офсетная печать)

Носители

Электронные оригинал-макеты предоставляются на следующих носителях:

- DVD-ROM

- CD-ROM

- CD-RW

- USB Flash Drive

Возможен прием работ через E-mail или FTP по согласованию с отделом дизайна.

Названия файлов

Все файлы, относящиеся к одной работе, должны находиться в одной папке.

Папки не должны иметь русских имен и иметь длину более 8 символов.

Название файла не должно превышать 10 знаков.

В именах файлов допускается использование только латинских букв a-z, A-Z и цифр 0-9.

Для разделения слов и знаков допускается использование нижнего подчеркивания “_”.

Для удобства в работе рекомендуем, чтобы название файла соответствовало его

содержанию, например: cover.pdf (обложка), block. pdf (блок).

Не допускается использование одинаковых имен для разных файлов, относящихся к одной

публикации.

Форматы файлов

Макеты принимаются в следующих форматах:

I. Полностью готовые к печати файлы, не требующие конвертации:

- .AI (Adobe Illustrator, версия не выше CS6, PostScript Level 2);

- .EPS (сохраненный из Adobe Illustrator, из Adobe Photoshop или экспортированный из CorelDraw, версия не выше CS6, PostScript Level 2);

- PDF;

- TIFF (разрешение изображения 300 dpi, без слоев, альфа-каналов и компрессии);

- PSD* (Adobe PhotoShop, разрешение изображения 300 dpi, без слоев, альфа-каналов и компрессии);

II. Файлы верстки**, требующие конвертации в формат файла вывода*:

- Adobe Indesign (версия не выше CS6);

- QuarkXpress (версия до 3.3x-6.x);

*Конвертация файлов верстки в формат файла вывода(см. п. I) является платной услугой.

** Файлы верстки принимаются только при наличии всех файлов шрифтов и иллюстраций (лучше всего для этого использовать команду File (Файл) / CollectForOutput / Package(упаковать)).

Внимание! Файлы

- MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Publish)

- .DVG (AutoCad)

не считаются печатными и в работу НЕ принимаются.

Распечатка оригинал макета

- Наличие подписанных заказчиком распечаток оригинал макета с пронумерованными страницами — обязательно.

- Распечатка должна полностью соответствовать электронному оригинал-макету на носителе.

- Все элементы изображения должны читаться.

- Распечатка не должна содержать редакторской и корректорской правки.

- Все страницы должны быть подписаны в печать ответственным лицом заказчика или им самим.

- В бумажной распечатке должны быть указаны все номера страниц и отмечены все пустые полосы. Если на полосе отсутствует колонцифра, на распечатке номер полосы указывается вручную.

- Для обложек под КБС и термонить предоставляется бумажный макет с вычерченным корешком.

- На макете должно быть указано точное месторасположение вклеек и вкладок в издание, а так же указан их формат.

- На распечатках должны обязательно присутствовать обрезные метки.

- Если на публикации имеются дополнительные элементы (перфорация, биговка, фальцовка...), должно быть указано их точное размещение на макете.

- Распечатки полос, которые содержат более или менее 4-х красок, должны иметь четкую информацию о том, какие именно краски используются для печати данной полосы.

Требования к формату публикации

- Для файлов, сделанных в программах верстки и программах векторной графики, размер документа должен точно соответствовать обрезному формату издания, причем припуск на обрез с внешней стороны (все плашки, фон, заливка и т.д.) от обрезного формата должен быть по 5 миллиметров с каждой стороны (слева, справа, сверху, снизу). Например, буклет форматом А4 имеет размер 297х210, а значит, фон изображения должен быть 307х220.

- Для файлов, сделанных в Photoshop, размер должен быть точно равен обрезному формату плюс 5 мм с каждой стороны.

- Евробуклет (А4 с двумя фальцами) верстается разворотами в дообрезном формате. Стандартное соотношение полос готового изделия формата А4 равно 98х99х100 мм – лицо, 100х99х98 мм – оборот.

- Вырубные макеты верстаются в довырубном формате (с равномерными вылетами с каждой стороны, не менее 3 мм). В верстке обязательно должен присутствовать наложенныей сверху контур штампа. Макет штампа прорисовывается векторными линиями (вырубные ножи сплошными линиями, а биговальные ножи пунктиром), и окрашиваются в отдельный спотовый цвет под названием «Stamp», с обязательным присвоением значения overprint. Минимально допустимое расстояние между параллельными ножами 10 мм. Минимальный радиус скругления углов 5 мм.

- Любые ключевые позиции (текст, логотипы, мелкие элементы и т.п.) должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного края!

Шрифты

- Все шрифты в макете должны быть переведены в кривые ;

- В случае передачи в типографию файлов верстки (Adobe Indesign, QuarkXpress) к макету должны прилагаться файлы шрифтов.

- Минимальный размер шрифта:

Для рубленных гарнитур — 6 pt (CMYK), 4 pt (монохромный цвет)

Для засеченных гарнитур — 7 pt (CMYK), 5 pt (монохромный цвет)

Выворотка для рубленых гарнитур — 8 pt (CMYK), 6 pt (монохромный цвет)

Выворотка для засеченных гарнитур — 9 pt (CMYK), 8 pt (монохромный цвет)

- Состав чёрного цвета для шрифтов должен быть C=0, M=0, Y=0, K=100 !

Требования к цветам, используемым в публикации

Определение цвета может производиться только по каталогам стандартных цветов.

Для определения триадных “Process” цветов должны использоваться каталоги “PANTONE Process”, смесевых — “PANTONE Formula Guide”, соответствующие типу бумаги.

Черный текст — 0/0/0/100, атрибут — “overprint”, для черных плашек большей площади — 40/30/30/100.

По умолчанию “Spot”-цвета выводятся с углом наклона “Black”. Если вы используете 2 и более “Spot”-цветов, углы наклона растра должны быть отличны друг от друга

Все одинаковые “Spot”-цвета, используемые в разных иллюстрациях одного издания должны иметь одинаковое наименование.

При создании цветов во всех программах необходимо учитывать, что допуски при производстве диапозитивов составляют 1,5 - 2% и при производстве печатных форм 2 - 3%, то есть 3 - 4% плашка может быть потеряна.

Отслеживайте суммарную плотность красок (C+M+Y+K). Допустимые значения для мелованной бумаги - 300, для немелованной - 240.

Для корректной цветопередачи рекомендуем применять следующие параметры цветоделения:

Ink Colors — Eurostandart (Coated)

Dot Gain — 18% (офсет) 13% (мелованные бумаги)

Separation Type – GСR (Gray Color Replacement)

Black Generation — Light

Black Ink limit — 85%

Total Ink limit — 300%

Все цвета неиспользуемые в публикации должны быть удалены.

Особенности работы с пантонами:

- Даже если Adobe Illustrator показывает на экране overprint preview, тем не менее нужно обязательно проверять сепарированный вариант, т.к. частая ошибка – наличие CMYK цветов в макете, которые не так просто заметить.

- Нельзя применить overprint к объектам одного цвета.

- Черная и металлизированная краски придадут вашей работе роскошный вид, но они являются кроющими, и при встрече их друг с другом иногда необходимо отказаться от overprint и выполнить для них треппинг.

- Пользуйтесь веером (color formula guide) для выбора цвета, т.к. монитор некорректно отображает большую часть цветов из библиотеки пантон.

- Печать пантонными цветами дороже, чем печать триадными красками.

- Конечный результат не напечатать на принтере, не сделать в цветопробу, сложно увидеть на мониторе.

- Перед тем как начать делать свой шедевр, создайте сразу набор цветов (spot), т.к. потом придется очень долго отлавливать CMYK в огромном количестве слоев, градиентов и паттернов.

- Тонкие линии сделанные процентом от пантона выводятся растровой точкой. Поэтому если Вам нужна «светлая» линия – задавайте её размер не менее 0,5 pt, а если нужна очень тонкая линия – 0,1-0,5 pt,  то задавайте её цвет только 100%  пантона.

Требования к растровым иллюстрациям и публикациям

Все растровые изображения должны быть предоставлены в следующих цветовых моделях:

CMYK, Grayscale, Bitmap

Все растровые изображения должны быть предоставлены в следующих форматах:

TIFF (без LZW— компрессии!!!)

EPS (без JPEG-компрессии, Halftone Screen, Transfer Function, PostScript Color Management)

Достаточное разрешение для макета, изготовленного в Photoshop, является 300 dpi.

Для штриховых изображений разрешение 600-1200 dpi.

Использование растровых изображений в программах верстки в масштабе менее 90% и более 110% не допускается.

Убедитесь, что файл не содержит в себе никаких дополнительных каналов  - Channels (кроме Multichannels), слоев - Layers и путей - Paths, за исключением пути обтравки Clipping Path (поле Flatness необходимо оставить пустым).

Duotone сохраняйте только как Multichannel файлы и сохраняйте как:

Photoshop DCS 2.0 (*.EPS)

-Preview: TIFF (8 bit/pixel)

-DCS: Single или Multiple File DCS, No Composite

-Encoding: Binary

-Без Halftone Screen и Transfer Function

Недопустимо использование форматов *.JPG, *.GIF, *.BMP, *.PICT. Такие файлы, а так же файлы формата *.doc, *.xls ... не принимаются в качестве оригинал макетов. Такие файлы принимаются лишь в качестве исходных рабочих материалов.

Файлы формата TIFF не должны содержать слоев!

Файлы и слои в среде программы называйте латинскими буквами (избегайте русской раскладки при сохранении файла)

Требования к векторным иллюстрациям и работам

Adobe Illustrator

Для дальнейшего использования в программах верстки, допускается создание векторных изображений только в формате *.EPS версия не выше 9.0.

При сохранении *.EPS-файла переведите все шрифты в кривые.

Обязательно проверьте текст на дробление букв.

Сохраняйте только используемые при печати элементы в публикации, при этом помните, что количество узлов в кривой не должно превышать 800. Наличие в файле невидимого некорректного объекта, может привести к сбою программного обеспечения фотонабора или CTP.

В CMYK-файл помещайте растровые изображения, переведенные в формат “CMYK”!

Экспорт файлов “CorelDraw” (в формате *.EPS) в другие программы может привести к непредсказуемым результатам. После такой операции файл необходимо открыть и редактировать в пакетах предназначенных для работы с векторной или растровой графикой (Adobe Illustrator, Adobe Photoshop), с последующим пересохранением в версии программы редактора.

В диалоговом окне “swatches” должны оставаться только те цвета, которые будут использоваться при печати, нельзя задавать “Spot”-цвета для дальнейшей печати CMYK, т.к. при совпадении названий “Spot”-цветов в разных файлах выводится единый цвет.

Векторные и растровые изображения настоятельно рекомендуется вставлять в программу верстки (QuarkXpress,  AdobeInDesign) раздельно.

Нежелательно в векторные файлы втягивать растровую графику, необходима  “сборка” макета в программе верстки (QuarkXpress,  AdobeInDesign).

При создании самостоятельных публикаций в Adobe Illustrator

Кроме файла документа Adobe Illustrator необходимо подавать все заверстанные изображения (Linked Images) и все использованные шрифты.

Прежде чем применять в 9 - 10-м Illustrator’е эффекты, связанные с прозрачностью, необходимо тщательно ознакомиться с разделами «Trabsparency support» и «Flattering guide». Если для реализации вашего дизайна прозрачность все же необходима, то перед сохранением финальной версии файла необходимо осуществить Rasterize - растрирование всех эффектов в единый объект и проанализировать результат на экране или распечатке - так будет и на пленках.Переведите элементы изображения на один слой.

Если вы сдаёте листовку готовую (на вывод) мы рекомендуем включать изображения в состав публикации. Если файлы требует доработки или цветокррекции, то используемые картинки должны быть приложены в том виде, который используется в файле.

Шрифты перевести в кривые: Type -> Create Outlines.

Во избежание появления ломаных линий и рваных краев не устанавливайте параметр”Output” в палитре “Attributes” ниже 2400 dpi. при сохранении сложной графики активируйте кнопку “Split long path”. По умолчанию “Spot”-цвета выводятся с углом наклона “Black”.

По умолчанию “Spot”-цвета выводятся с углом наклона “Black”.

При создании нового документа в поле “File -> Document Setup -> Output resolution” поставьте разрешение выводного устройства.

Удалите неиспользуемые “Brushes” и “Swatches”.

Верстайте в обрезной формат!

Треппинг и Оверпринт

Качественный треппинг многих работ — это необходимость, так как не существует идеальных печатных машин и идеальной бумаги. Выворотка размером меньше 8 пунктов на многоцветном фоне зальется краской независимо от талантов печатника и стоимости оборудования, а на границах темных цветов может просвечивать белая бумага. Во избежание подобных проблем большинство верстальных и иллюстративных программ обеспечивают автоматический треппинг. Не пренебребрегайте их возможностями! А при наличии вывороток позаботьтесь о них отдельно и сделайте его в ручную.
Если на вашем изображении присутствуют большие области со сплошной черной заливкой, для достижения более глубокого черного цвета рекомендуется пользоваться цветом состава [40-30-30-100]. Во всех остальных случаях состав черного цвета должен быть [K100] — это особенно касается черных участков в растровых изображениях с текстом поверх них. Альтернативный способ — подложить под такой текст его копию и дать ей обводку [K100] в режиме «knock-out».

В некоторых случаях мы можем запретить объекту создание вырубки под собой. Для этого и служит специальный атрибут – оverprint. Объект, имеющий атрибут overprint, не делает под собой вырубки в тех цветах, которых он не содержит. Вследствие чего совмещать объект и вырубку не придется. Нет «дырки» – нет проблем с совмещением. Если желтый объект лежит поверх голубого фона, и без вырубки в голубом, то в наложении будет сумма двух цветов, объект станет зеленым. Еще хуже, когда фоном идет пестрая картинка (растровая или векторная – не важно).

Если сделать overprint белому объекту - он просто исчезнет при выводе на пленки, но может присутствовать на распечатке. Поэтому обычно объекты в издательских программах идут с атрибутом knockout (делают вырубки).

В каких случаях overprint нужен.  Когда цветовые сдвиги не опасны и незаметны. К примеру, если объект черный и мелкий. Если черный текст восьмого кегля идет поверх голубого фона с атрибутом overprint, то цветовой сдвиг в наложении K+C не существенен. Сдвиг есть (текст немного потемнеет), но он практически незаметен. Но если мы забудем про overprint, любой глаз заметит малейшее не совмещение между текстом и вырубкой под него в голубом. Если говорить в общем, то суть выбора проста: нужно решить – что заметнее, дефекты не совмещения или цветовые сдвиги и «просвечивание». Для черного заметность misregistration на порядок выше, чем сдвиги. Поэтому предоставляя нам макет обязательно пускать черный в наложение – all black overprint, причем в файлах *.EPS и *.AI параметр overprint устанавливается в ручную.

Офсетный черный – краска хоть и темная, но не абсолютно черная. И при этом достаточно прозрачная. Если вы сделаете overprint черной плашке размером 5x5 см и идущей поверх картинки, то картинка будет проглядывать под черным. Если ваша линия имеет толщину 5 мм, не стоит ей делать overprint, т.к. объекты, лежащие под ней, будут легко читаться глазом. Аналогично и с текстом большого кегля.

Ответственность за исполнение режимов Overprint/Knockout полностью возлагается на Заказчика!!!

Ни одна автоматическая функция и специалист препресса не в состоянии распознать вашего художественного замысла. Осуществляйте Overprint/Knockout объектов в тех приложениях, в которых они были созданы. Обратите особое внимание на взаимоотношения черной и металлизированных красок. Не переоценивайте их кроющиеся свойства. Не используйте атрибутов Overprint, если только это не задумано специально.

QuarkXpress, Adobe InDesign

Если вы верстаете в QuarkXpress 4-ой версии, проверьте, чтобы он был обновлен, по крайней мере, до версии 4.04. Верстка не должна содержать нестандартных расширений “Extentions”. В папке “Collect” не должно быть лишних изображений, не используемых в публикации, в том числе и промежуточных рабочих файлов.

Файл на вывод должен собираться командой QuarkXpress - Collect for Output, Adobe InDesigh – Package. После сборки (“collect”) публикации, нельзя вносить изменения ни в публикацию, ни в файлы поддержки.

Сделав следующую операцию: “File -> Save as/export -> Page as EPS...” и вставив полученный файл в какой-либо (в том числе “QuarkXpress”) пакет верстки, вы берете всю полноту ответственности на себя.

На вывод кроме файла документа необходимо предоставлять все заверстанные в полосы изображения и шрифты.

Все цветные растровые изображения должны быть в цветовом режиме “CMYK”, векторные файлы должны иметь формат “*.EPS”.

При втягивании EPS-файлов в программы верстки, они не должны содержать шрифтов и растровых вставок.

Растровые изображения вставляются отдельно и не должны иметь лишних (неиспользуемых) каналов и путей.

При верстке иллюстраций в рамках необходимо, чтобы откадрированное изображение имело запас не менее 1 pt (0,3 мм) со всех сторон.

Во избежание появления муара и зубчатости все изображения должны быть заверстаны в 100%-м масштабе.

В верстке должны присутствовать только те цвета, которые используются при печати, все остальные должны быть удалены.

В самой верстке, нельзя оставлять какие либо объекты за пределами полос на монтажном столе.

Мы рекомендуем проверить и «собрать» его с помощью программы FligthCheck.

В диалоговом окне “Edit Colors” должны оставаться только те цвета, которые будут использоваться при печати.

По умолчанию “Spot”-цвета выводятся с углом наклона “Black”. Если вы используете 2 и более “Spot”-цветов, углы наклона растра должны быть отличны друг от друга.

Правильно устанавливайте параметры “Trapping”, при использовании эффектов “Outline” и “Shadow” в тексте.

Старайтесь не поворачивать, а так же не уменьшать (увеличивать) графические файлы в программах верстки.

Не помещайте элементы в верстку через “Clipboard” и средствами “OLE”.

Не используйте для текста “All Caps” и “Small Caps”.

Не используйте “Non-White Areas” в “Items -> Modify -> Clipping -> Type”.

Обращайте внимание на количество узлов (Points) в графических файлах с использованием “Embeded Path”, оно не должно превышать 800 узлов в одном объекте.

При использовании нестандартных “Extentions” необходимо предупредить об этом и передать эти расширения вместе с файлами верстки.

При использовании в публикации “нестандартных” параметров треппинга, обязательно укажите это в технической карте заказа!

PDF

В работу принимаются только композитные PDF-файлы,
желательно соответствие стандарту PDF/X-1a; PDF/X-3.

Цветовая модель: Composite CMYK или Grayscale

Размер PDF файла должен ровняться дообрезному формату изделия.

Файл не должен содержать меток реза, фальца, бига и любой другой технической информации, но в сопроводительных документах обязательно указываются точный дообрезной и точный обрезной форматы изделия, координаты фальца и бига.

Многостраничные документы должны быть конвертированы в один постраничный PDF-файл (не разворотами), с равномерными вылетами с каждой стороны (не менее 5 мм.). Все значимые элементы, находящиеся внутри страницы, должны располагаться на расстоянии не менее 5 мм от обрезного формата. При наличии рамок на полосах – расстояние не менее 10 мм от обрезного формата.

Для продукции, скрепляемой клеевым бесшвейным способом, необходимо учесть влияние корешка на текст и изображения, проходящие через разворот. Роспуск должен составлять не менее 4 + 4 мм. Кроме того, в изданиях скрепленных клеевым способом необходимо учесть то, что боковая проклейка корешка уменьшает полезную площадь внутренних полос обложки, первой и последней страницы блока примерно на 5 мм со стороны корешка.

Требования к цветопробе

Для контроля качества цветоделения и в качестве эталона цвета для печатника, может использоваться только цветопроба (аналоговая при использовании форм способом копирования или цифровая при использовании форм изготовленных по технологии CtP).

Оттиски с принтера или цифровой машины эталоном цвета служить не могут!

Цветопроба должна быть изготовлена на оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом и с тем же порядком наложения красок: (BlacK, Cyan, Magenta, Yellow).

При сравнении печатных оттисков с цветопробой следует учитывать следующие факторы:

Цветопроба не учитывает влияние бумаги на печатный оттиск;

Не все оттенки цифровой пробы идентичны печатным оттискам;

Оттенки цвета на аналоговой цветопробе всегда насыщеннее чем на печатных оттисках;

Цвета-spot, на цветопробе не отражаются, их можно их передать близким составом CMYK, но нужно помнить, что многие цвета Пантона не возможно повторить в CMYK;

Цветопроба не может абсолютно точно моделировать печатный процесс.

Часто встречающиеся ошибки,  обратите внимание и не повторяйте их сами:

  - Предоставление макета без распечатки.

  - Распечатка не соответствует электронной версии макета.

  - Наличие  непереведенных в кривые шрифтов в eps-файлов

  - Отсутствие изображений в макете (часто из-за длинных имен, названий по-русски).

  - Изображения в цветовом режиме RGB.

  - Неправильное разрешение растровых изображений (слишком маленькое/большое).

  - Размер страницы не соответствует обрезному формату изделия, позиционирование не по центру.

  - Отсутствуют вылеты под обрез, метки фальца и биговки.

  - Использование эффектов прозрачности в Adobe Illustrator.

  - Не правильно или некорректно заданы Spot-цвета.

  - Отсутствует overprint на черном цвете.

  - Суммарную плотность красок (C+M+Y+K) выше 300 для мелованной и выше 240 для немелованной бумаги.

Настоятельно рекомендуем перед сдачей материала в типографию проводить проверку программой FlightCheck, на многие возможные проблемы она укажет и создаст полноценный “Collect” со всеми используемыми изображениями и шрифтами.

По всем вопросам, возникшим в процессе подготовки макета к сдаче в типографию, обращайтесь к нашим специалистам.

Что проверяется в типографии при приеме файлов

В типографии перед выводом издания на печатные формы электронный оригинал-макет, представленный в выше перечисленных программах проверяется на:

• соответствие типов файлов издания типам, указанным в технических требованиях,

• соответствие обрезного формата электронного оригинал-макета формату заявленному выше,

• наличие вылетов за обрезной формат не менее 5 мм,

• наличие иллюстраций, выполненных в цветовых моделях, отличных от CMYK, Grayscale, Bitmap

• наличие иллюстраций с низким разрешением (менее 250 dpi для линиатуры 150 lpi и менее 300 dpi для линиатуры 175 lpi).

Электронный оригинал-макет, представленный в виде PDF проверяется на:

• соответствие обрезного формата электронного оригинал-макета формату заявленному выше,

• наличие вылетов за обрезной формат не менее 5 мм,

• наличие всех шрифтовых начертаний,

• наличие иллюстраций, выполненных в цветовой модели RGB.

В случае обнаружения ошибок при проверке указанных выше параметров электронный оригинал-макет будет возвращен на доработку заказчику или направлен на доработку в отдел допечатной подготовки, что в обоих случаях может привести к смещению сроков сдачи тиража заказчику.

## Если в процессе изготовления макетов у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь с нашими дизайнерами по телефону (495) 645-66-88.

# В случае несоответствия электронного оригинал макета техническим требованиям типографии ответственность за качество печати тиража лежит на Заказчике.